封面

DA-661/662/663硬件用户手册

第三版，2008年4月

www.moxa.com/product

P2

DA-661/662/663硬件用户手册

在使用本手册之前，请认真阅读以下使用许可协议，只能在协议条款允许的范围内使用本手册中介绍的产品。

版权声明

Copyright © 2008 Moxa Inc.

保留所有版权. 未经MOXA公司书面许可，任何公司与个人不得以任何形式复制本手册的全部或者部分内容。

商标

MOXA是Moxa公司的注册商标，本手册中的所有其他商标或注册商标归相应厂商所有。

免责声明

任何未经允许擅自更改文章中的内容与Moxa无关

Moxa所提供的文档，只作为使用参考，而不包含任何形式的对特殊使用目的的担保。Moxa保留改变和升级该手册以及手册中涉及的相关产品或程序的权利。

手册中包含的信息尽可能准确可靠。由于该手册的使用直接或间接引起的对第三方权益的损害与Moxa无关。

产品可能包含一些由于疏忽造成的技术或排版上的错误。这样的错误将会被定期修正，并在再版中避免出现这类错误。

技术支持联络信息：

| www.moxa.com/support |  |
| --- | --- |
| Moxa 美国: Toll-free: 1-888-669-2872 Tel: +1-714-528-6777 Fax: +1-714-528-6778 | Moxa 中国 (上海办公室): Toll-free: 800-820-5036 Tel: +86-21-5258-9955 Fax: +86-10-6872-3958 |
| Moxa 欧洲: Tel: +49-89-3 70 03 99-0 Fax: +49-89-3 70 03 99-99 | Moxa 亚太区: Tel: +886-2-8919-1230 Fax: +886-2-8919-1231 |

P3

目录

第一章  产品介绍   1－1

概述        1－2

包装清单  1－2

产品特性  1－3

硬件规格     1－3

第二章  硬件介绍            2－1

外观描述         2－2

DA-661    2－2

DA-662/DA-662-I   2－2

DA-663     2－2

产品尺寸          2－3

DA-661/662/663  2－3

DA-662-I    2－3

硬件模块框图    2－4

DA-661       2－4

DA-662/DA-662-I   2－4

DA-663     2－5

LED指示灯         2－5

复位按键             2－6

LCD显示屏         2－6

Push按键             2－6

实时时钟             2－6

第三章   硬件接线描述       3－1

安装选项            3－2

桌面安装   3－2

机架安装   3－2

硬件接线            3－2

接线要求    3－2

电源连接    3－3

网络连接    3－3

串行设备连接  3－3

Console端口连接  3－4

PCMCIA        3－4

CompactFlash   3－4

USB Host         3－4

P4

第一章    产品介绍

DA-661/662/663系列是基于RISC架构的即开即用型嵌入式计算机平台，面向工业数据采集应用。该系列的上述3个型号基于Intel Xscale IXP-425通信处理器，具有16个RS-232/422/485串行通讯接口，1个CF插槽，1个PCMCIA卡插槽和2个USB Host。其中，DA-661带2个以太网口，DA-662带4个以太网口，DA-663带2个光纤以太网通道，外壳采用标准的19英寸宽1U机架式坚固封装。牢固的机架封装设计提供了面向苛刻工业环境下的可靠保护，并且便于用户在标准的19英寸机架上完成DA-661/662/663产品的安装。DA-661/662/663为基于分布式的嵌入式应用，如SCADA系统、工厂车间自动化和电力监控等场合提供了理想的解决方案。

本章内容包括以下几个部分：

概述

􀂉 包装清单

􀂉 产品特性

􀂉 硬件规格

P5

概述

DA-661/662/663系列是基于RISC架构的即开即用型嵌入式计算机平台，面向工业数据采集应用。该系列的上述3个型号基于Intel Xscale IXP-425通信处理器，具有16个RS-232/422/485串行通讯接口，1个CF插槽，1个PCMCIA卡插槽和2个USB Host。其中，DA-661带2个以太网口，DA-662带4个以太网口，DA-663带2个光纤以太网通道，外壳采用标准的19英寸宽1U机架式坚固封装。牢固的机架封装设计提供了面向苛刻工业环境下的可靠保护，并且便于用户在标准的19英寸机架上完成DA-661/662/663产品的安装。DA-661/662/663为基于分布式的嵌入式应用，如SCADA系统、工厂车间自动化和电力监控等场合提供了理想的解决方案。

DA-661/662/663系列适用于IT控制室应用——工业现场/电力变电站控制与自动化系统的关键资产。DA-661/662/663可以接受大范围电源输入（100～240V），因而可以用AC电源线连接。同时通过采用无硬盘、无风扇和高能效设计，DA-661/662/663将运行产生的热量控制在最小，可数年内无停机运行，并承受高负荷、恶劣的工况环境，其可靠的计算能力能达到一个多功能控制器的水平。

DA-661/662/663系列产品提供3种可选型号，均预先安装了开源Linux操作系统或者通用的WinCE 操作系统。该系列内置的SDK（软件开发工具包）让您的应用程序开发更加容易，允许您在标准PC机上按照通用的编程过程来进行开发。您针对自己应用开发的所有软件都可存储在板载闪存上。DA-661/662/663嵌入式计算机为基于嵌入式技术的分布式控制系统提供了理想的解决方案，这些典型的分布式控制系统包括SCADA系统、工厂车间自动化和电力监控。

包装清单

在安装DA-661/662/663之前，请确认产品包装盒内包括以下部件清单：

- 1台DA-661/662/663嵌入式计算机

- 19英寸机架式安装工具包

- 快速安装指南

- 说明文档和软件光盘CD

- 交叉以太网线

- CBL-RJ45M9-150: 150 cm, 8-pin RJ45转DB9串口线缆

- CBL-RJ45F9-150: 150 cm, 8-pin RJ45转DB9Console端口线缆

- 电源线

- 产品质保声明卡

如果上述清单部件有遗漏或者损坏，请及时通知我们的销售代表。

产品特性

- Intel Xscale IXP-425 599MHz处理器

- 板载128MB RAM，32MB Flash ROM

- 16个RS-232/422/485串行通讯接口

- 2KV串口光隔离保护（仅限DA-662-I）

- 2个10/100Mbps以太网口（DA-662带4个10/100Mbps以太网口）

- 2个100BaseFX多模光纤通道，带SC光纤连接器(DA-663)

- 标准19英寸机架式安装，1U高度

- 大范围电源输入（100～240V）

- 人机界面采用LCD显示屏和按钮

- 即开即用的Linux/WinCE 5.0平台

- 坚固无风扇设计

- PCMCIA接口实现无线局域网扩展（支持802.11b/g标准）

- CompactFlash卡用于存储扩展

- USB 2.0 host

硬件规格

| DA-661 | DA-662 DA-662-I |  |  | DA-663 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | Intel XScale, IXP-425 (533 MHz) |  |  |  |
| RAM | 128 MB |  |  |  |
| Flash | 32 MB |  |  |  |
| 局域网LAN | 自动侦测 10/100 Mbps × 2 ，内置1.5 KV 磁隔离保护 (RJ45 接头) |  |  | 100BaseFX 多模光纤通道 × 2 (SC 光纤连接器) |
| 串口 | RS-232/422/485 × 16 (RJ45 connector) |  |  |  |
| 串行保护 | 15 KV 全信号ESD 保护 2 KV 光隔离保护 (仅限DA-662-I) |  |  |  |
| 数据位 | 5, 6, 7, 8 |  |  |  |
| 停止位 | 1, 1.5, 2 |  |  |  |
| 奇偶校验位 | None, Even, Odd, Space, Mark |  |  |  |
| 数据流控制 | RTC/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDC™ |  |  |  |
| 速率 | 50 bps～ 921.6 Kbps |  |  |  |
| Console控制台 | RS-232 × 1 |  |  |  |
| USB 2.0 Hosts | 2 |  |  |  |
| PCMCIA | Cardbus × 1 |  |  |  |
| 存储扩展 | CompactFlash × 1 |  |  |  |
| LCM | 文本模式 (2 × 16) |  |  |  |
| 按钮 | 4 |  |  |  |
| 看门狗计时器 | Yes |  |  |  |
| 实时时钟 | Yes |  |  |  |
| 蜂鸣器 | Yes |  |  |  |
| 复位键 |  | Reset to Default × 1 |  |  |
| 电源输入 |  | 100 to 240 VAC |  |  |
| 工作功率 |  | DA-661/662/663: 15W DA-662-I: 23.5W |  |  |
| 尺寸(宽 × 深 × 高) |  | DA-661/662/663: 480 × 198 × 45 mm (含机架耳孔) 440 × 198 × 45 mm (不含机架耳孔) DA-662-I: 480 × 224 × 45 mm (含机架耳孔) 440 × 224 × 45 mm (不含机架耳孔) |  |  |
| 重量 |  | DA-661: 2.5 kg | DA-662: 2.6 kg DA-662-I: 2.94 kg | DA-663: 2.5 kg |
| 运行温度 |  | -10 ～ 60°C (14 ～ 140°F) |  |  |
| 存储温度 |  | -20 ～ 80°C (-4 to 176°F), 5 ～ 95% RH |  |  |
| 通过认证 |  | EMC认证: CE Class A, FCC Class A， 适用所有型号 Safety认证: UL, cUL, TUV(EN60950)，适用 DA-661/662/663 UL, cUL, LVD(EN60950) 适用 DA-662-I |  |  |
| 质保期 |  | 5 年 |  |  |

P8

第二章  硬件介绍

DA-661/662/663系列硬件采用紧凑型坚固设计，专门面向工业应用。产品带有LED指示灯可帮助您监视产品性能状态和发现故障点，产品多端口的设计允许连接不同设备，并支持无线操作。通过这一稳定可靠的硬件平台，您可以将主要精力放到您的应用开发工作中。通过本章内容，您将了解关于嵌入式计算机硬件及其部件的基础信息。

本章内容包括以下几个部分：

外观描述

DA-661

DA-662/DA-662-I

DA-663

产品尺寸

DA-661/662/663

DA-662-I

硬件模块框图

DA-661

DA-662/DA-662-I

DA-663

LED指示灯

复位按键

LCD显示屏

Push按键

实时时钟

P9

外观描述

DA-661

前视图

LCD显示屏                      LED指示灯（Ready, LAN, Tx, Rx）     19英寸机架安装耳孔

复位键                              Push键              PCMCIA插口          CF插口        USB Host

后视图

RS-232/422/485串口（RJ45,50~921.6Kbps）电源输入（100～240 VAC/VDC）ON/OFF开关

RS-232Console端口        10/100Mbps以太网口×2（RJ45）

DA-662/DA-662-I

前视图

LCD显示屏                      LED指示灯（Ready, LAN, Tx, Rx）     19英寸机架安装耳孔

复位键                              Push键              PCMCIA插口          CF插口        USB Host

后视图

RS-232/422/485串口（RJ45,50~921.6Kbps）电源输入（100～240 VAC/VDC）ON/OFF开关

RS-232Console端口        10/100Mbps以太网口×4（RJ45）

DA-663

前视图

LCD显示屏                      LED指示灯（Ready, LAN, Tx, Rx）     19英寸机架安装耳孔

复位键                              Push键              PCMCIA插口          CF插口        USB Host

后视图

RS-232/422/485串口（RJ45,50~921.6Kbps）电源输入（100～240 VAC/VDC）ON/OFF开关

RS-232Console端口        100BaseFX光纤×2（SC连接器）

P10

产品尺寸

DA-661/662/663

DA-662-I

P11

硬件模块框图

下面的模块框图所显示的是DA-661/662/663内部元件布局。

DA-661

DA-662/DA-662-I

P12

DA-663

LED指示灯

下列LED指示灯均指DA-661/662/663-LX前端面板指示灯。

LED名                                                                 LED颜色          LED功能

Ready                                                                   红色                  电源打开，系统已启动

LAN1, LAN2,  LAN3, LAN4                             橙色                  10 Mbps 以太网连接中

绿色                 100 Mbps 以太网连接中

P1-P16 (Rx)                                                         橙色                串口正在从串行设备接收RX数据中

无                         串口无RX数据接收

P1-P16 (Tx)                                                          绿色               串口正在向串行设备传输RX数据中

无                        串口无RX数据传输

FX1, FX2                                                            绿色常亮                光纤通道已连接

绿色闪烁                光纤通道传输数据中

P13

复位键

持续按住前端面板的”Reset”复位键至少5秒钟，将重新变为为出厂默认设置，此时系统将自动重启。Ready指示灯将闪烁5秒，然后在系统重启后变为常亮状态。

我们建议您只有在软件非正常工作需要恢复出厂默认设置时按下此键。如果是要重新设置嵌入式Linux系统，通常请采用软件重启命令/>reboot来保护所传输处理数据的完整性。同时，本复位键并非用于DA-661/662/663的硬重启。

！注意：

Linux操作系统：DA-661/662/663-LX

按下复位键将只能装载配置文件。所有位于/etc目录的文件都将恢复为出厂设置状态，同时Flash ROM中的所有数据将被删除！

WinCE操作系统：DA-661/662/663-CE

按下复位键将只能装载默认设置（如默认注册表值）。所有不在Flash ROM中的数据都将被删除！

LCD显示屏

DA-661/662/663前端面板带1个LCD显示屏，可显示2排16列文本信息。在启动同时，LCD显示屏将显示如下的产品型号和Firmware固件版本。

（图略）

Push键

DA-661/662/663前端面板带4个push按键，按下可进入LCD显示屏文本操作，这4个键分别为：菜单（MENU）、向上光标（∧）、向下光标（∨）和选择（SEL）：

按键名                                 按键动作

MENU                                 显示主菜单

∧                                         向上滚动显示LCD屏幕第二行选项

∨                                         向下滚动显示LCD屏幕第二行选项

SEL                                      选择LCD屏幕所显示选项

实时时钟

DA-661/662/663的实时时钟由1个锂电池供电。我们强烈建议：不要在没有Moxa合格支持工程师帮助下擅自更换锂电池。如需更换，请联系Moxa的RMA服务团队。

！警告

如果所更换电池型号错误，将有爆炸风险！

P14

第三章   硬件接线描述

本章内容包括以下几个部分：

安装选项

- 桌面安装

- 机架安装

硬件接线

- 接线要求

- 电源连接

- 网络连接

- 串行设备连接

- Console端口连接

- PCMCIA

- CompactFlash

- USB Host

P15

安装选项

桌面安装

将DA-661/662/663放置于一个干净、平整和良好通风的桌面上。为了更好地通风，再将桌面工具包中的4个垫脚粘贴在产品底部的四角，并与其他设备保持一定距离。注意不要将其他设备或物品放置在产品顶部以免损坏本产品。

机架安装

DA-661/662/663可安装在19英寸标准机架上。先用附带的一对L形金属板（标准附件）和螺钉将DA-661/662/663固定到机架箱内，然后可以任意将本品前面板或背板锁定安装在机架前部。上述每个L形金属板都有6个安装孔，其中留出了2个内孔/外孔便于操作。

硬件接线

本部分描述如何将DA-661/662/663与串口设备连接。本部分主要内容包括：接线要求、电源连接、网络连接、串行设备连接、Console端口连接。

接线要求

！请注意

安全第一！

在安装和连接DA-661/662/663硬件时请确认断开所有电源。

接线警示！

计算出每条电源线和通用线缆的最大可能电流，并请留意所有关于线缆最大允许电流的电气符号。如果电流超出上述的最大范围值，线缆将可能因过热造成对设备的严重损坏。

温度警示！

连接DA-661/662/663的时候请尽量小心。当插入电源后，DA-661/662/663的内部元器件会发热，用手触摸外壳即可以感觉到。

您还应该注意下述通用的接线规则：

- 采用不同路径分别铺设设备线和电源线。如果电源线和设备线必须发生交叉，请保证交叉点各个线缆的相互垂直走向。

注意：不要在同一个电缆导管中同时铺设信号/通信线与电源线。为避免干扰，不同信号特征的线缆还应该采用独立的铺设路径。

- 您可以根据线缆所传输信号的类型决定哪些线缆必须独立铺设。根据经验，相似电气特性的信号可以进行合并传输。

- 输入线和输出线必须保持各自独立。

- 如有必要，强烈建议您为系统中所有设备线缆贴上说明标签。

P16

电源连接

为DA-661/662/663供电首先需要通过产品包装附带的电源线将AC/DC电源接口（位于产品背板的右部）连接到供电插座，然后打开电源开关。从打开开关到系统启动大概需要30秒，一旦系统顺利启动，前端面板Ready指示灯将亮起，DA-661/662/663的LCD屏幕将显示产品型号和Firmware固件版本。

网络连接

对DA-661和DA-662，请将以太网线的一端连接DA-661/662的以太网口（8-pin RJ45）另一端连接以太网络设备。当网络连接正常时，DA-661/662将通过下列方式显示有效的以太网连接：

（上图）    当网线正确连接到100Mbps以太网络时，网口右下角的LED指示灯会呈现绿色。当有以太网数据传输和接收时，该LED灯将闪烁。

（下图）    当网线正确连接到10Mbps以太网络时，网口左下角的LED指示灯会呈现橙色。当有以太网数据传输和接收时，该LED灯将闪烁。

对DA-663，请将光缆通道线缆（SC连接器）的一端连接到DA-663的一个100BaseFX光口（FX1或FX2）。DA-663前端面板的LED指示灯将显示运行状态。当光缆连接正常时，LED灯将显示绿色常亮，当光口有数据传输时，绿色指示灯将闪烁。

串行设备连接

请正确使用串口线连接DA-661/662/663与串行设备。DA-661/662/663的串行通讯接口（P1~P16）采用8-pin的RJ45接头，这些串口均可通过软件独立配置为RS-232、RS-422或RS-485接口。每个pin分配如下表：

Pin      RS-232      RS-422       RS-485

1         DSR             ---                ---

2         RTS            TXD+           ---

3         GND           GND           GND

4         TXD            TXD-            ---

5         RXD            RXD+         Data+

6         DCD            RXD-          Data-

7         CTS             ---                 ---

8         DTR            ---                  ---

P17

Console端口连接

DA-661/662/663Console端口为8-pin的RJ45 RS-232接口。远程控制台可以通过这个接口，利用V90或基于PPP协议的GPRS调制解调器连接控制台设备。端口的pin分配如上述串口（P1~P16）。对于一般数据采集应用，您应该通过V90或GPRS调制解调器连到DA-661/662/663的串口（P1~P16）。如果您希望采用Console端口来完成一般数据采集应用，您可以将Console端口设置为PPP协议启动。

PCMCIA

PCMCIA插槽支持CardBus（Card-32）标准卡和16位（PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2）标准卡。该插槽支持120mA电流等级，工作电压+3.3V, +5V和+12V。无线局域网卡是可选项，MOXA也提供响应的无线局域网卡便于您将DA-661/662/663连接到一个无线局域网，无线协议方面支持802.1b和802.1g。

如果您需要其他种类PCMCIA卡的设备驱动支持，请联系MOXA以获得关于如何开始一个合作开发项目的信息。

CompactFlash

DA-661/662/663提供1个CompactFlash插槽以支持CompactFlash I/II类扩展卡。目前MOXA可提供即插即用型CompactFlash磁盘以满足大容量存储扩展要求。您也可以使用目前大多数计算机专卖店有售的闪存盘作为扩展存储器。 CompactFlash卡将被安装在/mnt/hda目录下。

如果您需要其他种类大容量存储卡的设备驱动支持，请联系MOXA以获得关于如何开始一个合作开发项目的信息。

USB Host

DA-661/662/663提供2个USB 2.0 hosts，可连接USB存储设备。所连接的第一个USB大容量设备将自动安装在/mnt/sda目录下，第二个类似设备将自动安装在/mnt/sdb目录下。在卸载USB设备时，通过卸载指令DA-661/662/663可自动解除安装。