UC-7101/7110/7112用户手册

第七版，2008年9月

www.moxa.com/product

P2

UC-7101/7110/7112用户手册

在使用本手册之前，请认真阅读以下使用许可协议，只能在协议条款允许的范围内使用本手册中介绍的产品。

版权声明

Copyright © 2008 Moxa Inc.

保留所有版权. 未经MOXA公司书面许可，任何公司与个人不得以任何形式复制本手册的全部或者部分内容。

商标

MOXA是Moxa公司的注册商标，本手册中的所有其他商标或注册商标归相应厂商所有。

免责声明

任何未经允许擅自更改文章中的内容与Moxa无关

Moxa所提供的文档，只作为使用参考，而不包含任何形式的对特殊使用目的的担保。Moxa保留改变和升级该手册以及手册中涉及的相关产品或程序的权利。

手册中包含的信息尽可能准确可靠。由于该手册的使用直接或间接引起的对第三方权益的损害与Moxa无关。

产品可能包含一些由于疏忽造成的技术或排版上的错误。这样的错误将会被定期修正，并在再版中避免出现这类错误。

技术支持联络信息：

| www.moxa.com/support |  |
| --- | --- |
| Moxa 美国: Toll-free: 1-888-669-2872 Tel: +1-714-528-6777 Fax: +1-714-528-6778 | Moxa 中国 (上海办公室): Toll-free: 800-820-5036 Tel: +86-21-5258-9955 Fax: +86-10-6872-3958 |
| Moxa 欧洲: Tel: +49-89-3 70 03 99-0 Fax: +49-89-3 70 03 99-99 | Moxa 亚太区: Tel: +886-2-8919-1230 Fax: +886-2-8919-1231 |

P3

目录

第一章    介绍                1－1

概述            1－2

包装清单    1－2

产品特点    1－3

产品规格    1－3

硬件规格  1－3

软件规格    1－4

第二章    开始应用                                        2－1

UC-7101/7110/7112电源连接       2－2

连接UC-7101/7110/7112与PC   2－2

Console端口                         2－2

Telnet                                   2－3

配置以太网络                       2－4

开发您的应用                              2－6

安装UC-7101/7110/7112工具链            2－6

编译Hello.c                                             2－7

上传“Hello”到UC-7101/7110/7112   2－7

在UC-7101/7110/7112上运行“Hello” 2－8

Makefile代码示例                                    2－9

第三章    软件包                                                                  3－1

UC-7101/7110/7112软件架构                         3－2

日志文件系统（JFFS2）                 3－3

UC-7101/7110/7112软件包                              3－4

第四章    配置UC-7101/7110/7112                                      4－1

启用和禁用守护进程                                        4－2

增加Web页                                                        4－3

IPTABLES                                                         4－3

NAT                                                                   4－6

NAT示例                                                   4－7

在系统启动时起用NAT                           4－7

配置来电/拨出服务                                          4－8

拨出（Dial-out）服务                              4－8

来电（Dial-in）服务                                4－8

配置PPPoE                                                        4－8

如何安装远程NFS服务器                                4－9

动态驱动模块的装载/卸载                              4－9

升级内核                                                           4－10

升级root文件系统和User Directory                           4－11

恢复出厂默认设置                                           4－12

应用程序和配置文件的镜像备份                   4－12

启动时自动开始用户应用程序                       4－12

检查内核和root文件系统版本                           4－12

第五章    UC-7101/7110/7112的设备API                            5－1

RTC实时时钟                                                    5－2

蜂鸣器                                                                5－2

UART接口                                                         5－2

WDT看门狗计时器                                           5－3

附录A   系统命令                                                                   A－1

busybox: μClinux常用命令工具集                    A－1

文件管理工具                                                    A－1

编辑                                                                    A－1

网络                                                                    A－2

进程                                                                    A－2

其他                                                                     A－2

MOXA 特殊工具                                                A－2

附录B    支持MIB II和RS-232 Like Group的SNMP代理     B－1

附录C    常见问题解答                                                           C－1

P5

第一章  介绍

基于RISC的Moxa迷你型UC-7101/7110/7112系列通信平台是嵌入式应用的理想选择，UC-7110和UC-7112采用ARM9 box内核，内置μClinux操作系统，并带有10/100Mbps双以太网口和两个RS-232/422/485串口。UC-7101为1个10/100Mbps以太网口和1个RS-232/422/485串口。另外，UC-7101和UC-7112提供一个内嵌SD插槽便于进行存储扩展，在只有手掌大小的超紧凑尺寸情况下提供高性能通讯和更大的存储空间。UC-7101/7110/7112嵌入式平台可以安装在狭小空间里，却不降低性能，是要求大存储量应用的理想解决方案。

本章内容主要包括：

概述

包装清单

产品特点

产品规格

  - 硬件规格

  - 软件规格

P6

概述

基于RISC的Moxa迷你型UC-7101/7110/7112系列通信平台是嵌入式应用的理想选择，通过RS-232/422/485串口和10/100Mbps以太网口为用户提供了一个通用的通信平台。UC-7101/7110/7112系列采用了ARM9 RISC CPU处理器。与X86架构平台相比，采用了CISC设计的ARM9 RISC架构和现代半导体技术的该处理器为UC-7101/7110/7112提供了强大的计算引擎和通信功能，并且发热量低，其内置的8MB NOR Flash ROM和16MB SDRAM为您的应用软件提供了足够的存储空间，另外提供的SD插槽进一步为您提供了灵活的存储扩展方案满足更大范围应用的运行需求。同时，通过ARM9内建局域网口，UC-7101/7110/7112可成为数据采集和协议转换应用的理想通信平台，而RS-232/422/485串口则便于您连接各种串行设备。

预先安装的μClinux操作系统为软件程序开发提供了一个开放的操作环境。桌面PC编写的软件可以很容易地通过GNU交叉编译工具移植到UC-7101/7110/7112。上述操作系统、设备驱动程序和您自己的软件都存储在UC-7101/7110/7112闪存中。

包装清单

UC-7101/7110/7112系列的下述型号现已上市：

UC-7101-LX

基于RISC的迷你型嵌入式计算机，1个串口，1个以太网口，带SD扩展和μClinux操作系统

UC-7110-LX

基于RISC的迷你型嵌入式计算机，2个串口，双以太网口，μClinux操作系统

UC-7112-LX

基于RISC的迷你型嵌入式计算机，2个串口，双个以太网口，带SD扩展和μClinux操作系统

UC-7101/7110/7112系列嵌入式计算机出厂时均包括下述包装附件:

- 1台UC-7101/7110/7112嵌入式计算机

- 快速安装指南

- 说明文档和软件CD

- 交叉以太网线：RJ45到RJ45接头，100cm长

- Console端口线：CBL-4PINDB9F-100 (4-pin插头，连有female DB9线, 100 cm长)

- 通用电源适配器

- 产品质保声明卡

可选附件部分：

- DK-35A    DIN导轨安装工具（35mm）

注意：如果上述清单部件有遗漏或者损坏，请及时通知我们的销售代表。

P7

产品特性

UC-7101/7110/7112嵌入式计算机具有下述特性：

- 面向定制应用的迷你型控制器平台

- 32位 ARM9 RISC微处理器

- 板载16MB RAM，8MB Flash ROM

- 2个RS-232/422/485串行通讯接口（UC-7101为1个RS-232/422/485串口）

- 10/100Mbps双以太网口（UC-7101为1个10/100Mbps以太网口）

- SD插槽满足存储扩展（仅限UC-7101/7112）

- 预安装的μClinux通信平台

- 壁挂安装方式

- 坚固无风扇设计

产品规格

硬件规格

| CPU |  | Moxa 32位ARM9 RISC处理器，192MHz |
| --- | --- | --- |
| RAM |  | 16 MB（用户可编程空间为12MB） |
| Flash |  | 8 MB （用户可编程空间为4MB） |
| 存储扩展 |  | 内置SD插槽×1，SD存储卡可用（UC-7101/7112） |
| 局域网LAN |  | 自动侦测 10/100 Mbps × 2 |
| 局域网LAN保护 |  | 内置1.5KV磁隔离 |
| 串口 |  | RS-232/422/485 端口支持： RS-232信号：TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422信号：TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 4线制RS-485信号：TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 2线制RS-485信号：Data+, Data-, GND |
| 串行保护 |  | 15 KV 全信号ESD 保护 |
| 数据位 |  | 5, 6, 7, 8 |
| 停止位 |  | 1, 1.5, 2 |
| 奇偶校验位 |  | None, Even, Odd, Space, Mark |
| 数据流控制 |  | RTC/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDC™ |
| 速率 |  | 50 bps～ 921.6 Kbps；任意波特率支持 |
| 看门狗计时器 |  | Yes |
| 实时时钟 |  | Yes |
| 蜂鸣器 |  | Yes |
| Console端口 |  | 3线制RS-232（Tx, Rx, GND） (19200, n, 8 , 1) |
| LED |  | Ready Serial Tx, Rx (2 of each) LAN 10/100 (one on each LAN connector) |
| 尺寸(宽 × 深 × 高) |  | 77 x 111 x 26 mm (3.03 x 4.37 x 1.02 英寸) |
| 毛重 |  | 190g |
| 电源输入 | 12～48 VDC |  |
| 功耗 | 300mA @ 12VDC（UC-7101） 340 mA @ 12 VDC, 4.5W (UC-7110/7112) |  |
| 运行温度 | -10 ～ 60°C (14 ～ 140°F) ，5～95％ RH |  |
| 存储温度 | -20 ～ 80°C (-4 to 176°F), 5 ～ 95% RH |  |
| 通过认证 | EMC认证: CE Class A, FCC Class A Safety认证: UL, cUL, TUV |  |
| 质保期 | 5 年 |  |

软件规格

（图表略）

P9

第二章    开始应用

本章我们将讨论UC-7101/7110/7112 的接线，以及如何开始使用的一些基本过程。

本章主要内容包括：

UC-7101/7110/7112电源连接

连接UC-7101/7110/7112与PC

    - Console端口

    - Telnet

配置以太网络

开发您的应用

        - 安装UC-7101/7110/7112工具链

        - 编译Hello.c

        - 上传“Hello”到UC-7101/7110/7112

        - 在UC-7101/7110/7112上运行“Hello”

        - Makefile代码示例

P10

UC-7101/7110/7112电源连接

先将SG线与UC-7101/7110/7112左上方的保护触头相连，然后使用电源适配器为UC-7420/7410供电。系统启动大约需要花16秒的时间。一旦系统启动完毕，绿色Ready灯会被亮起。

！注意： 当UC-7101/7110/7112上电之后，系统完成启动过程大约需要花16秒。直到系统启动完毕，绿色的Ready灯才会亮起。

连接UC-7101/7110/7112与PC

有两种方式可完成UC-7101/7110/7112与PC的连接。

Console端口

串口console端口方便用户使用console方式进入UC-7101/7110/7112。尤其在第一次使用UC-7101/7110/7112的时候特别有用。由于信号通过直接串行连接进行传输，因此用户不必知道UC-7101/7110/7112的任何一个IP地址也不需要再找其它的串口console工具。

串口console端口的设置如右表所示。

串行 Console 端口设置 波特率 19200 bps 奇偶校验位 None 数据位 8 停止位 1 数据流控制 None 端子 VT100

一旦连接建立，我们会看到如下画面：

（图略）

P11

# Telnet

如果您知道两个IP地址中任一个IP地址和子网掩码，您可以使用Telnet登陆UC-7101/7110/7112的Console，其两个网口的默认IP地址和子网掩码为：

默认IP地址 默认子网掩码 LAN 1 192.168.3.127 255.255.255.0 LAN 2 192.168.4.127 255.255.255.0

使用一条交叉网线，通过局域网LAN或Internet连接PC和UC-7101/7110/7112便可在本地使用Telnet，默认IP地址和子网掩码如上所示。根据系统提示，输入用户名和密码便可登陆。默认用户名和密码为：

Login: root

Password: root

在bash command shell下，您可以配置UC-7101/7110/7112的网络属性。接下来的章节中给出了相关的配置指令。

！注意

- 串口 Console 提示：在选择终端类型的时候请选择VT100，并且请使用UC-7101/7110/7112附带的CBL-RJ45F90-150电缆连接串行console端口。如果你不能在第一次连接成功，可以拔出并重新插上UC-7101/7110/7112电源线。

- Telnet 提示：当您通过局域网络连接UC-7101/7110/7112时，请务必配置PC的以太网卡地址和UC-7101/7110/7112网口在同一子网。

P12

配置以太网络

在本部分，我们将使用串口Console方式来解释如何修改UC-7101/7110/7112的网络设置。

1、通过输入cd /etc命令改变目录

（图略）

2、键入vi rc命令，用VI编辑器来编辑网络配置文件。您可以将UC-7101/7110/7112的以太网口IP地址配置指定为（如下图所示）：

ifconfig eth0 192.168.3.127

ifconfig eth1 192.168.4.127

通过更改上述两行文本来更改静态IP地址

（图略）

P13

3、您也可以配置UC-7101/7110/7112为向DHCP服务器请求IP地址。这时候请使用“#”标记来将任意的一行或双行“ifconfig”变为注释，然后用下面的命令把“dhcpcd”设置添加到rc文件中：

dhcpcd -p -a eth0 &

dhcpcd -p -a eth1 &

请注意，UC-7101/7110/7112将发出DHCP广播包，并从第一个响应的DHCP服务器获得IP地址。

（图略）

4、通过vi的“write”命令来保存文件并重启。UC-7101/7110/7112在重启时只能读取“rc”文件，因此要让更改生效，必须重新启动系统（例如通过vi的重启命令）。

！注意：您也可以输入命令“ifconfig eth0 192.168.5.127”来立刻重新设置IP地址（即改变LAN1的IP地址）。然而这个命令不能同时更改UC-7101/7110/7112闪存中的“rc”文件设置，所以下次重启时IP地址将回复到原来的IP值。

P14

开发您的应用

1、 将UC-7101/7110/7112连接至一台Linux PC

2、 安装Tool Chain（GNU 交叉编译器&uClibc）。

3、 设置交叉编译器和uClibc的环境变量。

4、 编写代码，编译。

5、 使用FTP或NFS将程序下载至UC-7101/7110/7112。

6、 调试程序。如果没有问题，请继续下面第7步。如果程序需要修改，返回第4步。

7、 备份用户文件。如有需要，请将程序代码保存于附加的UC-7101/7110/7112单元中。

安装UC-7101/7110/7112工具链

## Linux

在安装UC-7101/7110/7112 GNU工具链（Tool Chain）之前，PC上必须装有Linux操作系统。推荐Redhat7.3/8.0，Fedora core 或者其他兼容版本。安装该Tool Chain大概需要占用您PC机100MB的硬盘空间。该软件包含在UC-7101/7110/7112的CD光盘当中。安装时，将CD插入PC并输入以下命令：

#mount –t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom

接下来，以root身份运行下面的脚本，将compiler，linkers，libraries都安装在/usr/local目录：

#sh /mnt/cdrom/tool-chain/linux/installer/arm-elf-moxa-toolchain-1.1.sh

工具链的安装过程大约需要几分钟。

！注意：您可以从Moxa公司网站上下载工具链软件。打开UC-7101/7110/7112产品介绍页面，点击“文件&驱动”，进入“文件&驱动”下载页。

P15

编译Hello.c

Tool Chain的路径是：PATH=/usr/local/bin:$PATH

UC-7101/7110/7112的CD中包含了一些示例程序。在这里，我们将使用Hello.c为例演示如何编译及运行程序。在您的计算机上输入以下命令来编译Hello.c：

# cd /tmp/

# mkdir example

# cp –r /mnt/cdrom/example/* /tmp/example

进入Hello子目录，输入命令#maked对Hello.c进行编译。最后，执行程序并生成hello和hello.gdb

（图略）

上传 “Hello” 到UC-7101/7110/7112

在PC机上用以下命令将hello通过FTP方式上传至UC-7101/7110/7112。

#ftp 192.168.3.127

ftp> cd /home

ftp> bin

ftp> put ./hello

ftp> quit

#telnet 192.168.3.127

（图略）

P16

在UC-7101/7110/7112上运行“Hello”

在UC-7101/7110/7112上用以下命令运行“Hello”程序：

# chmod 755 hello

#./hello

屏幕上将打印出现“hello world”字样。

（图略）

P17、18

！注意

请计算确认Flash ROM中用户文件系统占用的闪存空间大小。可以使用以下两条命令计算出用户使用的闪存空间：

# df –k or # df

一旦闪存空间满了以后，您就不能将数据保存至Flansh ROM。如果已经没有足够的存储空间存放应用程序，您必须删除一些现有的文件以释放出一些空间。将UC-7101/7110/7112和PC用串口console电缆连接起来，然后删除Flansh ROM中的文件。

Makefile代码示例

下面的Makefile代码示例从UC-7101/7110/7112 CD-ROM中的Hello示例复制而来。

（代码行略）

P19

- 软件包

本章包含UC-7101/7110/7112系列嵌入式计算机所使用的软件信息。

主要内容如下：

􀂉 UC-7101/7110/7112软件架构

- 日志文件系统（JFFS2）

􀂉 UC-7101/7110/7112软件包

P20

UC-7101/7110/7112软件架构

预装在UC-7101/7110/7112中的μClinux操作系统具有标准的μClinux操作系统的架构。遵循POSIX标准的程序可以使用Moxa提供的GNU Tool Chain（www.uClinux.org ）轻松移植到UC-7101/7110/7112。除了标准的POSIX API之外，UC-7101/7110/7112 还提供了许多设备驱动，如蜂鸣器以及UART。

（图略）

UC-7101/7110/7112的Flash ROM 中主要包含 Boot Loader, Linux Kernel & Root(/)  File System Image和User Directory 等多个更小分区。

对大多数应用而言，用户需要花大量时间在维护操作系统和更改系统配置上。为节省开发和维护的总体成本，UC-7101/7110/7112专门设计划分出“User Directory”分区来存储用户的系统配置参数。

UC-7101/7110/7112还有一套内部机制来防止系统崩溃以提高系统可靠性，具体工作流程如下：

当Linux内核被引导以后，便会加载root file system，随后启动相应的服务和防护进程。在此期间，内核通过rc或inittab搜索用于系统配置的参数。

通常，内核会使用User Directory来引导系统。当User Directory崩溃时，内核将只能使用默认的configuration _etc & _home

UC-7101/7110/7112的Linux kernel image，Root File System和Protected configuration采用ROMFS文件系统格式，User Directory采用JFFS2文件系统。

分区大小很难进行内核二进制编码，因此必须重建内核以改变分区大小。下表是闪存存储结构分布：

（图、表略）

P21

开发人员只能在/etc, /home, /tmp和/usr/bin等分区上编写自己的程序。建议把可执行文件均放在/user/bin，以便可使用热键。除了闪存文件系统，/var/还安装有RAM文件系统。

日志文件系统（JFFS2）

User Directory以日志文件系统 (JFFS2)的格式存放于闪存当中。文件通过这种格式的处理并以压缩文件系统形式存放于闪存中，对用户来讲它是透明的。

JFFS2文件系统由瑞典Axis通讯公司开发，它支持将文件系统直接存放于闪存中，取代了传统存储设备。它是为Flash-ROM芯片而设计的，也可以用于具有特殊的可写需求的Flash-ROM芯片。JFFS2文件系统能够延长flash闪存的使用寿命，它将falsh目录结构存放在RAM当中。日志文件系统可以在任何时候维护。而JFFS2文件系统比较稳定，就算是在系统崩溃或突然掉电的情况下，重新引导系统时也无需进行磁盘系统的检查。

JFFS2是JFFS文件系统的最新版本。提高了系统的磨损性能以及废物收集功能、提高了RAM 对系统内存要求的响应能力、提高了压缩性能、改进了对并发过程的支持并支持将Flash故障挂起、支持硬连接。

JFFS2的主要特点如下：

􀁺 直接访问Flash ROM

􀁺 稳定、可靠

􀁺 突然掉电的情况下，系统仍然稳定

􀁺 正常或非正常关机后再次引导系统，无需检查磁盘系统

􀁺 更加耐用

􀁺 透明压缩

尽管JFFS2是日志文件系统，但仍不能排除数据丢失的危险。系统掉电之后文件系统会保持原先的状态，并可重新挂载。尽管如此，若在写入数据的过程中突然掉电，则系统再次启动时，未写完的数据不再保留，而已经写完的数据不会受影响。

欲了解有关JFFS2的详细信息，请点击以下网站：

http://sources.redhat.com/jffs2/jffs2.pdf

http://developer.axis.com/software/jffs/

http://www.linux-mtd.infradead.org/

P22

UC-7101/7110/7112软件包

（表略）

P23

- 配置UC-7101/7110/7112

本章中我们将讨论如何配置UC-7101/7110/7112嵌入式计算机，主要内容包括：

  - 启用和禁用守护进程

  - 增加Web页

  - IPTABLES

  - NAT

NAT示例

在系统启动时起用NAT

  - 配置来电/拨出服务

拨出（Dial-out）服务

来电（Dial-in）服务

  - 配置PPPoE

  - 如何安装远程NFS服务器

  - 动态驱动模块的装载/卸载

  - 升级内核

  - 升级root文件系统和User Directory

  - 恢复出厂默认设置

  - 应用程序和配置文件的镜像备份

  - 启动时自动开始用户应用程序

  - 检查内核和root文件系统版本

P24

启用和禁用守护进程

以下守护进程在UC-7101/7110/7112引导时就会加载：

SNMP代理守护进程                     snmpd

Telnet 服务器/客户端守护进程    telnetd

Internet 守护进程                           inetd

FTP 服务器/客户端守护进程       ftpd

www Server守护进程                    boa

！注意

如何启用/禁用 telnet/ftp服务器

a. 编辑文件’/etc/inetd.conf’

示例（默认为启用）：

discard dgram udp wait root /bin/discard

discard stream tcp nowait root /bin/discard

telnet stream tcp nowait root /bin/telnetd

ftp stream tcp nowait root /bin/ftpd –l

b. 在上述行的第一个字母前面输入”#”来禁用守护进程。

如何启用/禁用/etc/inittab www server

a. 编辑文件’/etc/inittab’

b. 在上述行的第一个字母前面输入”#”来禁用www服务。

如何启用网络时间协议

ntpdate是一个时间调节客户端工具。UC-7101/7110/7112作为时间客户端向网络时间服务器请求正确的时间。

使用下面命令设置时间服务器地址，从而调节系统时间。

/>ntpdate ntp_server_ip

使用下面命令保存系统时间到硬件实时时钟

/>hwclock –w

访问 http://www.ntp.org  可以得到推荐公共 NTP服务器的列表信息。

如何通过网络时间协议定期更新系统时间

1. 创建一个shell脚本文件，包括下面内容：

#!/bin/sh

ntpdate ntp_server_ip

hwclock –w

sleep 100       （最小时间为100ms）

2. 输入下面命令，保存并生产可执行shell脚本

chmod 755 <shell-script_name>

通过加入下面行来编辑’/etc.inittab’文件：

ntp: unknown: /directory/<shell_script_name>

P25、26

增加Web页

默认主页地址是/home/httpdl/index.html。您也可以通过编辑位于/etc/boa.conf的web服务器文件来更改默认主页目录。

输入下面命令行编辑boa.conf文件：

/etc>vi boa.conf

要增加您的web页，请将主页放到下面目录：

/home/httpd/

IPTABLES

IPTABLES是用于设置、维护和检查Linux内核中的IP封包过滤规则表的管理工具。系统定义了几个不同的表，每个表中包含了内建的链和用户自定义的链。

每个链包含了适用于某一特定类型封包的规则表，而每条规则指定了对封包所做的动作。通常，规则（例如在同一个表中跳转到用户自定义链）也被称作“target”

UC-7101/7110/7112支持3种类型的IPTABLES表：Filter表，NAT表，Mangle表：

A. Filter Table—包含3个链：

INPUT chain

OUTPUT chain

FORWARD chain

B. NAT Table—包含3个链：

PREROUTING chain—改变目的IP地址（DNAT）

POSTROUTING chain—在路由处理结束后，网路设备处理前，转换源地址IP

OUTPUT chain—本地产生的封包

子表

Source NAT (SNAT)—首先改变源封包的IP地址

Destination NAT (DNAT)—首先改变目封包的IP地址

MASQUERADE—SNAT的特殊形式。如果有一台主机可以连接到Internet，那么与这台主机连接的其他计算机（没有实际的IP地址）也能够通过该主机连接到Inernet。

REDIRECT—DNAT的特殊形式。不依赖目的IP地址，重新将封包发给本地主机。

C. Mangle Table—包含2个链

PREROUTING chain—在路由处理之前处理封包。

OUTPUT chain—在路由处理之后处理封包。 它有3个扩展—TTL, MARK, TOS.

下图为 IPTABLES 的层次结构

（图略）

P27

注意：UC-7101/7110/7112不支持 IPV6 和ipchains。

注意：IPTABLES在封包过滤和NAT过程中发挥了极其重要的作用，因此在建立IPTABLES规则时一定要仔细考虑。若规则建立不正确，远程主机将不能通过LAN或PPP访问UC-7101/7110/7112。我们建议通过串口Console来建立设置 IPTABLES.

如想或获取更多相关信息请点击以下网址：

http://www.linuxguruz.com/iptables/

http://www.netfilter.org/documentation/HOWTO//packet-filtering-HOWTO.html

鉴于IPTABLES命令十分复杂，我们将把这些不同的规则分为三个部分加以讨论：查看和清除链规则，为链规则定义策略和添加删除规则。

查看和清除链规则

用法:

# iptables [-t tables] [-L] [-n]

-t tables:            要操作的表（默认为‘filter’）；例如：nat或filter

-L [chain]: List  列出所有被选中的链。若没有选择链，则列出全部的链。

-n:                      地址和端口输出号

# iptables [-t tables] [-FXZ]

-F:                     清除所选择的链（若没有列出链，则清除表中所有的链）。

-X:                     删除指定的用户定义的链。

-Z:                     将各条链当中封包和字节计数器置零。

示例:

# iptables -L -n

在本例中，由于我们没有使用参数-t，系统将会列出默认的‘filter’表。该表中包括三条链：INPUT，OUTPUT和FORWARD。INPUT链自动设置为接收所有网络封包而无需经过过滤操作。

#iptables –F

#iptables –X

#iptables -Z

为链规则定义策略

用法:

# iptables [-t tables] [-P] [INPUT, OUTPUT, FORWARD, PREROUTING, OUTPUT, POSTROUTING][ACCEPT, DROP]

-P:                         为指定的链封包设置策略。

INPUT:                 进入UC-7101/7110/7112的封包。

OUTPUT:             本地产生的封包。

FORWARD:         封包经过路由处理并由UC-7101/7110/7112转发。

PREROUTING:    封包一进入就进行改变

POSTROUTING:  在封包送出前进行改变

示例:

#iptables –P INPUT DROP #iptables –P OUTPUT ACCEPT #iptables –P FORWARD ACCEPT #iptables –t nat –P PREROUTING ACCEPT #iptables –t nat –P OUTPUT ACCEPT #iptables -t nat –P POSTROUTING ACCEPT

在本例中，策略为允许发出封包但不接受进入的封包

P28

添加或删除规则:

用法:

# iptables [-t table] [-AI] [INPUT, OUTPUT, FORWARD] [-io interface] [-p tcp, udp, icmp,all] [-s IP/network] [--sport ports] [-d IP/network] [--dport ports] –j [ACCEPT. DROP]

-A:                                    在选定链的最后增加一条或多个规则。

-I:                                      将指定规则序号的规则插入选定的链中。

-i:                                      指定接收数据的网络界面名称。

-o:                                     指定发送数据的网络界面名称。

-p:                                     为规则或封包指定协议。

-s:                                      源地址 ( 网络名称，主机名，公网IP地址，或内网IP地址 )。

--sport:                              源端口号。

-d:                                     目标地址。

--dport:                              目标端口号。

-j:                                       跳转的目标。指定规则所要执行的动作；例如，如何处理匹配的网络封包，有接收、丢弃或者将动作写为日志记录进数据库。

示例:

例1: 接受所有来自lo界面的封包。

# iptables –A INPUT –i lo –j ACCEPT

例2: 接收所有来自 192.168.0.1 的封包。

# iptables –A INPUT –i ixp0 –p tcp –s 192.168.0.1 –j ACCEPT

例3: 接受所有来自一个 C 类网段 192.168.1.0/24 的 TCP 封包。

# iptables –A INPUT –i ixp0 –p tcp –s 192.168.1.0/24 –j ACCEPT

例4: 丢弃从 192.168.1.25 来的 TCP 封包。

# iptables –A INPUT –i ixp0 –p tcp –s 192.168.1.25 –j DROP

例5: 丢弃发到本地的 21 号端口的 TCP 封包。

# iptables –A INPUT –i ixp0 –p tcp --dport 21 –j DROP

例6: 接收源地址为192.168.0.24且发往UC-7420/7410的137，138，139端口的TCP封包。

# iptables –A INPUT –i ixp0 –p tcp –s 192.168.0.24 --dport 137:139 –j ACCEPT

例7: 将访问UC-7420/7410的25号端口的TCP封包记录进日志。

# iptables –A INPUT –i ixp0 –p tcp --dport 25 –j LOG

例8: 丢弃所有来自MAC地址为01:02:03:04:05:06的封包。

# iptables –A INPUT –i ixp0 –p all –m mac –mac-source 01:02:03:04:05:06 –j DROP

NAT

NAT （网络地址转换）协议是一个网络上所使用的IP地址转换为另外一个网络上的IP地址。这两个网络一般为内网和外网。UC-7101/7110/7112的用法比较典型。它可以在内网连接有几台设备且将其网络地址转换为一个或多个外网 IP 地址，同时它也可以将进来的封包的IP地址解析为内网IP地址。

P29

注意：欲了解更多有关 iptables 和 NAT 的信息请点击以下网站： http://www.netfilter.org/documentation/HOWTO/NAT-HOWTO.html

NAT 示例

所有封包的IP地址在离开LAN1的时候会变为192.168.3.127（你需要先加载ipt_MASQUERADE模块）：

（图略）

在系统启动时启用 NAT

实际应用当中，我们需要在起动UC-7101/7110/7112的时候即使用一个简单shell脚本来启用NAT。如下所示：

1.setting iptables

2.iptables-save > /home/xxx.file (xxx.file 为用户定义文件名)

3.vi /etc/rc

4.Append echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

5.Append iptables-restore /home/xxx.file (xxx.file为用户定义文件名)

P30

配置来电/拨出服务

拨出服务

直接线缆连接：

- 无用户名和口令连接请使用：

/>pppd connect ‘chat –v’ /dev/ttyM0 38400 crtscts&

- 用户名和口令连接请使用：

/>pppd connect ‘chat –v’ user xxxxx password xxxxx /dev/ttyM0 38400 crtscts&

Modem连接：

- 请使用：

/>pppd connect ‘chat –v ATDT<phone_number> CONNECT’ user xxxxx password xxxxx /dev/ttyM0 38400 crtscts&

！注意

如果拨出失败，pppd连接将被锁住，用户需要关闭pppd然后重拨。如不考虑连接是否锁住，返回值都应为OK，此时必须建立API来检测网络状态以确认连接是否完成。

来电服务

直接线缆连接：

- 使用下面任意一个命令行：

/>pppd <Local_IP_Address>:<Remote_IP_Address> /dev/ttyM1 38400 local crtscts 或者

/>pppd <Local_IP_Address>:<Remote_IP_Address> /dev/ttyM0 38400 local crtscts login auth

Modem连接：

- 请使用命令：

/>pppd connect ‘chat –v AT CONNECT’ <local_IP_Address>:<Remote_IP_Address> /dev/ttyM0 38400 crtscts login auth

配置PPPoE

PPPoE基于两个广泛接受的标准：PPP和Ethernet，实现了以太网的点对点传输。

PPPoE是Ethernet用户通过一般宽带介质（如大多数ADSL服务提供商所使用的单条DSL线、无线设备或电话线modem）连入Internet时所遵循的一种协议。由于Ethernet上的所有用户共享连接， Ethernet支持局域网多用户的特性能够与PPP适用串行连接的特性相结合。

- 创建连接：

/>pppd pty “pppoe -I <ETHERNET_INTERFACE> -m 1412” user <USER_NAME> password <USER_PASSWORD>&

<ETHERNET_INTERFACE>: 以太网卡连接ADSL调制解调器, 例如eth0

<USER_NAME>: 用户帐户, 例如moxa@adsl.net

<USER_PASSWORD>: 用户帐户口令

通过下面命令可测试PPPOE是否已成功连接：

- />ifconfig ppp0

P31

如何安装远程NFS服务器

目前UC-7101/7110/7112只能支持NFS（网络文件系统）客户端协议。用户可以在Linux PC上打开NFS服务，让UC-7101/7110/7112能够向其写入数据。UC-7101/7110/7112通过NFS可以像本地硬盘一样对远程硬盘进行数据读写和日志记录。

1、首先，NFS服务器必须打开一个输出目录并允许访问IP地址。在您的Linux PC上编辑’/etc/exports’文件，然后运行NFS守护进程。下面的例子给出了一个可能的情况（欲了解更多有关NFS-HOWTO文档，请点击以下网站：http://nfs.sourceforge.net/nfs-howto/server.html  ）

/home/usr 192.168.3.1 (rw,no_root_squash,no_all_squash)

2、UC-7101/7110/7112必须运行“portmap”工具。该程序由”/etc/rc”文件默认可用。通过下面命令来安装远程NFS服务器：

/>mount –t nfs <remote-ip>:<remote-export-directory> <local-directory>

动态驱动模块的装载/卸载

除了支持传统的静态驱动，UC-7101/7110/7112还支持动态驱动模块的装载/卸载机制。它允许用户向内核装载特殊驱动，从而为特定应用进行硬件定制。通过下列命令装载/卸载动态驱动模块。

装载模块:

/>insmod <module-directory>/<module file name>

例如, 要装载 UART驱动, 则输入下列命令:

/>insmod /lib/modules/2.6.9-MoXaRt/kernel/drivers/char/mxser.ko

显示模块列表:

/>lsmod

卸载模块:

/>rmmod <module-name listed by lsmod command>

例如, 要卸载UART驱动, 则输入下列命令:

/>rmmod mxser

对UC-7110, 工厂默认设置为装载UART驱动 “mxser.ko”。UC-7112将装载SD/MMC存储卡控制驱动模块。请查看下面的驱动模块的位置和文件名信息：

UART:

/lib/modules/2.6.9-MoXaRt/kernel/drivers/char/mxser.ko

SD/MMC:

/lib/modules/2.6.9-MoXaRt/kernel/drivers/mmc/mmc_core.ko

/lib/modules/2.6.9-MoXaRt/kernel/drivers/mmc/mmc_block.ko

/lib/modules/2.6.9-MoXaRt/kernel/drivers/mmc/moxasd.ko

P32

升级内核

UC-7101/7110/7112内核为uc7110-3.x..bin (UC-7112内核为uc7112-1.x.bin)，可从www.moxa.com 网站下载获得。您必须首先将这一文件下载到PC机上，然后使用Console端口或Telnet Console将该文件复制到UC-7101/7110/7112。

您可以将该文件存储到UC-7101/7110/7112的RAM盘上，然后对内核升级。下面为详细操作流程：

通过下面命令激活RAM盘：

/>upramdisk

执行“upramdisk”后，您可以使用“mount”命令来查看新的ramdisk是否已被成功创建。

（图略）

通过下面命令进入设备节点：

/>cd ramdisk

使用内置FTP客户端从PC下载uc7110-3.x..bin

/ramdisk>ftp <destination PC’s IP>

Login Name: xxxx

Login Password: xxxx

ftp> bin

ftp> get uc7110-3.x.bin

使用upkernel命令升级内核和root文件系统。

/ramdisk>upkernel uc7110-3.x.bin

/ramdisk>reboot

（图略）

P33

升级root文件系统和User Directory

UC-7101/7110/7112的root文件系统和user directory采用JFFS2格式。Root文件系统默认为只读属性。UC-7101/7110/7112为JFFS2文件格式的user directory提供读/写操作，通过user directory可以在硬盘上存储系统配置文件和用户程序。

您可以搜索UC-7101/7110/7112附带CD-ROM获得最新的user directory文件，或者直接从www.moxa.com 网站下载该文件。文件格式为us7110-3.x.dsk（UC-7112的文件格式为uc7112-1.x.dsk）。您必须首先将这一文件下载到PC机上，然后通过console端口或Telnet console复制文件到UC-7101/7110/7112。

您也可以存储该文件到UC-7101/7110/7112的RAM盘，然后对user directory升级。下面为详细操作流程：

通过下面命令激活RAM盘：

/>upramdisk

/>cd ramdisk

使用内置的FTP客户端从PC下载uc7110-3.x.dsk

/ramdisk>ftp <destination PC’s IP>

Login Name: xxxx

Login Password: xxxx

ftp> bin

ftp> get uc7110-3.x.dsk

ftp>quit

/ramdisk>upkernel /ramdisk/uc7110-3.x.dsk

/reboot

在装载新的设置之前，您还需要先恢复出厂默认设置，通过按下RESET键5秒以上或者从Telnet console输入“stdef”命令都可以做到这一点。

（图略）

P34

恢复出厂默认设置

恢复出厂默认设置最简单的方法是通过“Upgrade User directory”操作实现。

您可以参看前面“升级root文件系统和User Directory”部分的内容介绍。

您也可以通过按下RESET键5秒以上或者从Telnet console输入“stdef”命令恢复出厂默认设置。

应用程序和配置文件的镜像备份

对于某些应用，您可能需要通过“镜像”（有时候也称之为“Ghost”）UC-7101/7110/7112的user directory，并复制到另外的UC-7101/7110/7112嵌入式计算机上。我们建议通过以下步骤完成上述过程：

1、备份user directory到PC机：

/ramdisk>backupfs /ramdisk/<user defined file name>

（可以参看前面的“User Directory备份—UC-7101/7110/7112到PC”部分）

2、将备份的user directory下载到另外的UC-7101/7110/7112

/ramdisk>bf /ramdisk/<User directory file name>

(可以参看前面的“Upgrading the Root File System & User Directory”部分)

启动时自动开始用户应用程序

如果要在启动时自动开始用户应用程序，请在/etc/rc文件中加入您的应用程序，例如，您可以向文件中加入下面命令行：

/ap-directory/ap-program &

检查内核和root文件系统版本

使用下面命令来检查内核和root文件系统版本。

可使用下面命令查看内核版本：

/>kversion

可使用下面命令来查看UC-7101/7110/7112的root文件系统（firmware）版本：

/>fsversion

可使用下面命令来查看UC-7101/7110/7112的user directory版本：

/>cat /etc/version

P35

第五章    UC-7101/7110/7112的设备API

本章我们将讨论UC-7101/7110/7112系列的设备API。我们将介绍下述功能的APIs。

􀂉 RTC实时时钟

􀂉 蜂鸣器

􀂉 UART接口

􀂉 WDT看门狗计时器

P36

RTC实时时钟

该设备节点位于/dev/rtc。UC-7101/7110/7112支持μClinux 中标准RTC控制。您必须链接<linux/rtc.h> 以使用这些功能。

1. 函数: RTC_RD_TIME

int ioctl(fd, RTC_RD_TIME, struct rtc_time *time);

描述：从RTC读取时间信息。

2. 函数: RTC_SET_TIME

int ioctl(fd, RTC_SET_TIME, struct rtc_time *time);

描述：设置RTC时间。

蜂鸣器

该设备节点位于/dev/console。UC-7101/7110/7112支持μClinux标准蜂鸣器控制，该蜂鸣器运行的频率固定为100Hz。您必须链接<sys/kd.h> 以使用这些功能。

1. 函数: KDMKTONE

ioctl(fd, KDMKTONE, unsigned int arg);

描述：蜂鸣器发声动作由函数arguments触发。

UART接口

一般tty设备节点位于/dev/ttyM0…ttyM1，最现代的tty设备节点位于/dev/com0 … com1。UC-7101/7110/7112系列支持μClinux标准termios控制。Moxa的UART设备API支持将ttyM0到ttyM1配置为RS-232/422/485。为了使用这些功能，在工具链包安装结束后，需要在您的应用中链接<moxadevice.h>

#define RS232_MODE 0

#define RS485_2WIRE_MODE 1

#define RS422_MODE 2

#define RS485_4WIRE_MODE 3

1、函数：MOXA_SET_OP_MODE

int mode;

mode=which mode you want to set;

int ioctl(fd, MOXA_SET_OP_MODE, &mode)

描述: 设置接口模式.

2、函数：MOXA_GET_OP_MODE

int mode;

int ioctl(fd, MOXA_GET_OP_MODE, &mode)

描述: 获得接口模式

P37～40

WDT看门狗计时器

1. 介绍

WDT是指看门狗功能。用户可以选择是否启用该功能。当启用该功能时，系统启动后自动计时，程序必须定时对看门狗时钟进行置位操作，否则整个系统便会重新启动。对看门狗时钟执行定时置位的时间范围可以设在50ms～60s之间。

2. WDT工作原理

当系统引导的时候便启用看门狗，系统内核会自动应答它。当然，用户程序也可以应答它。当用户程序没有响应时，系统便会重启。

Kernel boot …. ….

User application running and enable user ack

…. ….

3. 用户 API

用户应用程序必须包含<moxadevice.h>，并链接moxalib.a。Makefile示例如下：

all:

mxscaleb-gcc –o xxxx xxxx.c -lmoxalib

int swtd_open(void)

描述

打开句柄以控制看门狗。在进行下一步操作之前您必须执行以上操作，并保留句柄以备他用。

输入：

None

输出：

返回值为文件句柄。返回值<0则说明有错误产生。

您可以使用errno（）获取错误信息。

int swtd_enable(int fd, unsigned long time)

描述

启用看门狗功能。同时，您必须在指定时间内应答看门狗。

输入：

int fd –文件句柄，为swtd_open（）的返回值。

Unsigned long time –应答看门狗的周期。您必须在该指定周期内应答看门狗。否则，系统便会自动重启。该应答周期设置范围在50ms～60ms之间，单位为ms。

输出：

0代表OK。否则表示有错误产生，使用errno（）可以查看错误代码。

int swtd_disable(int fd)

描述:

禁用看门狗。系统内核会自动应答它。用户不用周期性地应答看门狗。

输入:

int fd –swtd_open（）的返回句柄。

输出:

0代表OK。否则表示有错误产生，使用errno（）可以查看错误代码。

int swtd_get(int fd, int *mode, unsigned long *time)

描述:

得到当前的设置值

mode – 1表示用户程序启用看门狗功能：需要定时应答看门狗。

0表示用户程序禁用看门狗功能：无需定时应答看门狗。

time-应答看门狗的周期。

输入:

int fd –swtd_open（）返回的句柄。

int *mode –该函数返回值代表用户程序应答看门狗的状态：启用或禁用。

unsigned long *time –该函数返回当前应答看门狗的时间周期。

输出：

0代表OK。否则表示有错误产生，使用errno（）可以查看错误代码。

int swtd_ack(int fd)

描述:

应答看门狗。当用户程序启用了看门狗时，需要在用户程序当中周期性地调用该函数。

输入:

int fd –swtd_open（）返回的文件句柄。

输出:

0代表OK。否则表示有错误产生，使用errno（）可以查看错误代码。

int swtd_close(int fd)

描述:

关闭句柄。

输入:

int fd –swtd_open（）返回的句柄。

输出:

0代表OK。否则表示有错误产生，使用errno（）可以查看错误代码。

4. 特殊说明

当你“kill the application with -9”或“kill without option”或“Ctrl+c”时，内核便会自动应答看门狗。

当应用程序启用了看门狗却没有定时对它进行应答，这有可能是应用程序在逻辑上执行有误或者是由于应用程序的原因导致的内核崩溃。此时，内核不会自动应答看门狗，因此导致系统会反复重启。

5、用户程序示例：

（示例略）

P41、42

附录A   系统命令

busybox: μClinux常用命令工具集

文件管理工具

cp                                        拷贝文件

ls                                         文件列表

ln                                         生成符号连接文件

mount                                  挂接文件系统

rm                                        删除文件

chmod                                  更改文件权限

chown                                  更改文件owner

chgrp                                    更改群组

sync                                      将内存数据写入硬盘

mv                                        移动文件

pwd                                      显示当前工作目录

df                                     显示磁盘使用空间

du                                    查询目录文件占用空间

mkdir                               建立空目录

rmdir                                删除目录

head                                 通过标准输出口打印每个文件的前10行

tail                                    通过标准输出口打印每个文件的末尾10行

touch                               将文件的访问修改时间还原为当前时间

# 编辑

vi                                      文本编辑器

cat                                    观看一般文本文件

grep                                 字符串搜索工具

cut                                   从文件的每一行剪切字节、字符和字段

find                                  文件搜索工具

more                                读取文本，并用一屏显示文本

test                                  测试文件是否存在

echo                                显示文字

网络

ping                                查询远程主机连线状态

route                               查看并编辑计算机的IP 路由表

netstat                             显示网络状态

ifconfig                          设置网络IP地址

tftp                                  tftp协议

telnet                              TELNET远程登录

ftp                                   ftp文件传输程序

iptables-restore               将iptables配置文件写入网络

iptables                           iptables命令

iptables-save                   将最近的 iptables配置写入文件

进程

kill                                  删除进程

killall                              按名称删除进程

ps                                    显示进程状态

sleep                               将目前动作延迟一段时间

其他

dmesg                            显示启动信息

stty                                 设置串行端口

mknod                           生成硬件装置节点文件

free                                显示系统内存占用

date                                打印或设置系统日期和时间

env                                 显示Shell环境变量

clear                               清楚屏幕画面

reboot                            重启或者开关服务器

halt                                服务器开机指令

gzip, gunzip, zcat          压缩或解压文件

hostname                       显示系统主机名称

tar                                   tar文件压缩程序

Moxa特殊工具

cat /etc/version                显示用户目录版本

upramdisk                       开启ram盘

downramdisk                  关闭ram盘

kversion                          显示内核版本

fsversion                         显示根文件系统（固件）版本

setinterface                     设置UART接口程序

P43、44

附录B    支持MIB II和RS-232 Like Group的SNMP代理

UC-7101/7110/7112有一个内置的SNMP（简单网络管理协议）代理，该代理支持RFC 1317 RS-232 like group和RFC 1213 MIB-II。下表列出了面向UC-7101/7110/7112的变量实现。UC-7101/7110/7112的整体SNMP目标ID为.iso.3.6.1.4.1.8691.12.7112和.iso.3.6.1.4.1.8691.12.7110。请注意UC-7101/7110/7112并不支持SNMP trap。

支持RFC 1213 MIB-II的SNMP变量表：

（表略）

P45

支持RFC 1317 RS-232 like group的变量表：

（表略）

P46

附录C    常见问题解答

FAQ1    为什么我只能使用vfork()而不能使用fork()?

回答1    μClinux只能支持vfork()，不能支持fork()。请注意在使用vfork()时，父进程将一直挂起直到子进程唤醒exec group API或者退出。

### FAQ2    在使用一个pthread group API的时候，为什么我不能使用SIGUSR1和SIGUSR2？

回答2    由于pthread group API使用SIGUSR1和SIGUSR2进行pthread控制悬挂，重启退出功能，所以我们不能使用SIGUSR1和SIGUSR2信号。您可通过链接pthread获得同样的效果。这也意味着您不能使用-lpthread来为linker添加选项。

### FAQ3    链接API的正确格式是什么？

回答3    arm-elf-gcc  –W1,  -elf2flt （本例中API将elf格式转换成flat格式）。